# TP : Jeu de Boxe Virtuelle

Le jeu "Boxe Virtuelle" est un jeu de combat virtuel où deux joueurs s'affrontent dans un match de boxe simulé. Chaque joueur dispose d'un bouton pour effectuer des coups de poing afin de vaincre son adversaire. L'objectif du jeu est de lancer des coups de poing habilement contre les attaques de l'adversaire pour épuiser sa barre de vie et remporter le match. La barre de vie de chaque joueur est initialisée à 5.

Le système comporte un interrupteur de match connecté à RB0, un bouton pour chaque joueur connecté respectivement à RB1 et RB2, une diode pour chaque joueur connecté respectivement à RB6 et RB7, ainsi qu'un afficheur BCD connecté de RA0 à RA3.

Fonctionnement du Jeu :

- Initialement, les LEDs sont éteintes, et l'afficheur affiche la lettre "A" (attente).

- Le jeu commence lorsque l'interrupteur de match envoie un signal égal à 1.

- Chaque joueur dispose d'un bouton pour effectuer des coups de poing. Chaque joueur qui reçoit un coup de poing voit sa barre de vie diminuer, et sa diode s'allume pendant 2 secondes pour indiquer qu'il a été touché.

• La fin du match intervient dans deux situations :

- Le joueur qui réduit la barre de vie de son adversaire à zéro remporte la partie, et l'afficheur indique le numéro du joueur victorieux.

- Si l'interrupteur de match envoie un signal égal à 0, le match prend fin. Le vainqueur est déterminé en fonction de la barre de vie restante : celui dont la barre de vie est supérieure à celle de son adversaire est désigné comme le gagnant, et son numéro est affiché sur l'afficheur. Si y’a aucun vainqueur l’afficheur affiche la lettre "E" (Egalite).

Travail Demandé :

- Réalisez le montage du jeu en connectant les composants de manière appropriée.

- Écrivez le code en langage C en utilisant les directives suivantes :

- Utilisez #define pour définir des constantes pour la barre de vie, les LEDs et les boutons

- Utilisez des macros SET_HIGH et SET_LOW pour allumer et éteindre les LEDs.

- Utilisez la macro DISPLAY pour afficher une lettre sur l'afficheur BCD.

- Utilisez le bit Z pour vérifier si la barre de vie d'un joueur est égale à 0.

- Utilisez le bit C pour vérifier quelle barre de vie est supérieure à l'autre.